


        CODE ANSWER ( Válasz panel )




 CODE CALL automata telefonhívó készülékhez. 


Működés 

   A CODE ANSWER panellal felszerelt CODE CALL, automata telefonos távhívó berendezés, alkalmas négy tetszőleges kapcsolási művelet elvégzésére. Pl.: RESET, készülékek ki-be kapcsolása, kijelzések megjelenítése, beszédmodul indítás stb.

   A kapcsolási műveleteket a CODE CALL által hívott fél DTMF üzemmódban működő telefonkészülékén - vezetékes, ill. mobil - az üzenet leadásának ideje alatt, egy 4 számjegyből álló kódszám beütésével végezheti el. Az első 3 szám gyárilag megadott, minden panelnál más kombináció, az utolsó pedig maga a kapcsoló kimenet sorszáma.

A kód biztos telefonos átvitele szempontjából fontos, hogy minden számjegy beütése a telefonkészüléken minimum 1 s ideig tartó határozott billentyű lenyomással történjen.


Beállítás
- A 1. DIP kapcsolóval a kód használatát lehet engedélyezni (ON), vagy tiltani (OFF).
- Az 2. és 3. DIP kapcsoló segítségével négy különböző kapcsolási időtartam állítható be az 
    igényeknek megfelelően. ( 5 s; 30 s; 60 s; 120 s )

-  A 4. DIP kapcsolóval választani lehet egyszeri és ismétlő működés között, ahol az ismétlés fixen 
    megadott 5-szöri ismétlést jelen.  A szünet hossza megegyezik a jelzés hosszával.


A beállított adatok egyformán mind a négy kimenetre érvényes.


Csatlakozás
   Az Answer panelt a CODE CALL dobozában erre a célra kialakított rögzítési helyre 3 db műanyag távtartóval kell beszerelni, és a szalagkábellel a távhívó NYÁK-lapjának alján található aljzatba csatlakoztatni.

Az R1;R2,R3,R4 kimenetek tranzisztorral kapcsoltak, terhelhetőségük max. 100 mA.

A kimeneteken kapcsoláskor "-"  jelenik meg.


+12V és GND sorkapocs:  tápfeszültség kimenet

 












Szalagkábel





1. DIP: ON   Kód engedélyezve










 OFF  Kód tiltva



















  5 s
 30 s
  60 s
  120 s








2. DIP: OFF    OFF     ON      ON 









3. DIP: OFF    ON      OFF     ON




    Kód:  123









  
 
  


 




           ON

4. DIP: ON    Ismétlő / 5 x
 










  OFF   Egyszeri

       R1      R2     R3      R4    +12V  GND   1 2 3 4 


 

   -

  Jelfogó
  
            1N4148 



      R1-R4: Kapcsoló kimenetek  max.100 mA.








      Relé rákötése esetén védődióda szükséges!

    +







