PAGE  
2

[image: image1.wmf]TELEPHONE LINE

POWER

1

2

3

4

5

6

7

8

OUTPUTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

[image: image2.wmf][image: image3.wmf]TELEPHONE LINE

POWER

1

2

3

4

5

6

7

8

OUTPUTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

[image: image4.wmf]




                 Commander


      Telefonos vezérlő berendezés





   KEZELÉSI  LEÍRÁS












CODE COMMANDER




    Telefonos vezérlő berendezés


Műszaki jellemzők

- Mikroprocesszorral vezérelt funkciók,

- Billentyűzetről és telefonról történő programozás és működtetés;

- Hálózati adapterrel önállóan üzemeltethető (saját akkumulátor; szabályozott töltés);

- Tone (DTMF) üzemmód; kapcsolt analóg telefonvonalon, vagy fax interfésszel rádiótelefonon;

- 8 csatorna, mely igény szerint kapcsoló kimenet, ill. érzékelő bemenet (IN/OUT). Terhelhetőség max. 100 mA;

- Folyamatos, vagy időzített kapcsolási lehetőségek;

- A csatornák állapota telefonon is lekérdezhető;

- Automatikus kimenet azonosítás (aktív, vagy nem használt)

- Beállítható hívás felismerési mód (üzenetrögzítő, ill. fax együttes alkalmazásánál); 

- Műveletvégzés csak 4 számjegyű hozzáférési kóddal lehetséges;

- Minden programozott adat tápfeszültség nélkül is megmarad;

- Szabotázsvédett fémház;

- Külső méretek 204x130x78 mm;

- Súly akkumulátor nélkül: 0,98 kg;

- Tápfeszültség 12 – 25 V DC; 

- Áramfelvétel nyugalomban-működéskor 36 - 110 mA;

- Alkalmazható akkumulátor 12V; 1,2 Ah (zselés);

- Működési hőmérséklet: -5  C és  + 50  C;


Általános működési leírás


- A CODE COMMANDER 8 csatornával  rendelkezik, melyek igény szerint vezérlő kimenetként különféle 
   kapcsolási feladatok telefonvonalon keresztül történő elvégzésére, ill. érzékelő bemenetként művelet
   végrehajtásának ellenőrzésére alkalmasak. 

- A készüléken kiválasztható a hívás felismerési mód attól függően, hogy működésekor a vele azonos 
   telefonvonalon van-e fax, vagy üzenetrögzítő készülék. Ha nincs ilyen készülék a vonalon, a CODE 
   COMMANDER az első csengetés után a telefonvonalra kapcsolódik, amit egy dallamsor ad a hívó 
   tudtára és várja a vezérlést végző 4 számjegyű azonosító kódját. Ha nem kap kódot, akkor 30 s elteltével 
   lekapcsolódik a vonalról. Ha helytelen azonosító kódot adnak meg, egy változó hangsorral jelzi, hogy 
   nem fogadta el a számkombinációt. Három hibás próbálkozás után a készülék lebont a telefonvonalról. 

-  Amíg a készülék a telefonvonalon van a TELEPHON LINE feliratú kijelző folyamatosan világít,.

- A POWER feliratú LED világít, ha a készülék tápfeszültséget kap. Amennyiben a hálózati tápfeszültség
   megszűnik pl. áramszünet esetén, akkor a berendezés dobozában elhelyezhető akkumulátor biztosítja a 
   zavartalan működést. Az akkumulátor állapotát a kijelző LED (POWER)  csökkenő fényerővel, az akku 
   kimerülésével arányosan halványulva, jelzi. Ez a fény alacsony tápfeszültség (<11,8 V DC) esetén kialszik.

- A CODE COMMANDER csatornáit kimenetként alkalmazva, folyamatos, vagy időzített BE-, vagy
   KIKAPCSOLÁSRA, lehet használni. Az időzítés 1 másodperctől 99 óra 99 perc 99 másodpercig terjedhet.

   A csatornák állapotát a készülék előlapján található kijelző LED-kről (I/O) lehet leolvasni, illetve telefonon 
   keresztül a megfelelő dallamsorokból lehet megállapítani. Kimenet esetén: emelkedő dallamsor, ill. világító 
   LED „BE”, mélyülő dallamsor, sötét LED „KI”, villogó LED szaggatottan emelkedő dallamsor „időzített BE”
   állapotot jelent. Bemenetként: szaggatott magas hang és gyorsan villogó LED „BE”, ill. szaggatott mély hang 
   és sötét LED „KI” állapotot jelez.

- A programozásnál minden helyre szükséges a karakter kijelölése, tehát oda ahova nincs érték nullát 
   kell megadni.

- A működési funkciók programozása, a műveletek elvégzése csak egy 4 jegyű számkód beütése után lehetséges. 

-  A telefonos távvezérlő TONE üzemmódban (DTMF) működik.

- A CODE COMMANDER a betáplált adatokat, a programozói kódot és a hívásazonosítás módját, 
   tápfeszültség nélkül is megtartja.


- Megfelelő hálózati adapterrel biztosítható a készülék működése és a benne elhelyezhető akkumulátor 
   folyamatos szabályozott töltése. 

Felszerelés és üzembe helyezés


1.  A készülék előlapját a rajta található csavarok kioldása után vegyük le.

2.  A doboz alján lévő nyíláson keresztül fűzzük be a vezetékeket.

3.  A kialakított négy rögzítési pont felhasználásával csavarozzuk fel a berendezést.

4. A felszerelést követően végezzük el a bekötést. A megfelelő sorkapocs pontokra csatlakoztatni 
    kell a telefonvonal, a csatornák, valamint az egyenáramú tápegység vezetékeit.

5. A tápfeszültség rákapcsolása, illetve az akkumulátor csatlakoztatása után a 8 Be-/Kimenet csatorna
    (INPUTS/OUTPUTS) jelzőfényei a 4.-5.-től mindkét irányba kifelé haladva egyenként felvillannak, ami 
    3-szor megismétlődik., majd 4 s ideig azoknak az aktív kimeneteknek a jelzőfényei gyulladnak 
    fel, melyeken jelfogós kapcsolóegység, ill. fogyasztó található. 







       FIGYELEM 

- A berendezés felszerelési helye csak az épület normál páratartalmú belső terében lehet.
- Ügyeljünk a tápfeszültség és az akkumulátor csatlakoztatásakor a megfelelő polaritásokra. 

- Az egyenáramú tápfeszültség 12 - 25 VDC között kell legyen.

- Az üzembe helyezés után a jelfogók nyugalmi állapotban vannak.

- A készülék NYÁK-lapján található piros RESET gomb megnyomásával a programozói kód gyári 
   értékre (1234), továbbá a „Hívásazonosítás módja” az 1. üzemmódba (Prioritás: a 
   készülék az első csengetés után a telefonvonalra kapcsolódik) áll vissza! A RESET alkalmával 
   CODE COMMANDER a kapcsoló kimeneteket is ellenőrzi az 1./5. pontban leírtak szerint. (A 
   kijelző LED-k 3-szor ismétlődően „futófény szerűen” felvillannak, majd az aktív kimenetek 
   lámpái 4 s ideig világítanak.)  A fényjelzéseket akusztikus jelzések is kísérik.

-  Az akkumulátor biztosítja a készülék működőképességét a hálózati feszültség hiánya esetén is.

-  Feszültségmentesítés után a jelfogók nyugalmi állapotba kerülnek.

-  Az akkumulátor (1,2 Ah) szabályozott töltéséről a panelon található elektronika gondoskodik.

-  A készülék a RESET kivételével telefonon keresztül is programozható.

-  A tápfeszültség elvétele után a beprogramozott azonosító kód változatlanul megmarad.












Bekötési rajz

Egyenáramú adapter csatlakoztatása

+12-25VDC








ACCU +




Akkumulátor kivezetés








ACCU –









GND –





Közös  ”–”   pontok 








GND –









CH1 +









CH2 +









CH3 +


Csatornák: Be- / Kimenetek


CH4 +

(Működéskor ” +” -t kapcsolnak!)

Maximális terhelhetőség: 100 mA


CH5 +





Relay

   BC182

CH6 +







             1 K
CH7 +





1N4148


 10 K
CH8 +





     GND




    Reset



”+”  Tápfeszültség a kapcsoló kimenetek részére
+12VDC








Line1




Telefonvonal   „BE”







Line2


Programozás
1./  Hívás:

      Fel kell hívni telefonon a CODE COMMANDER-t, ami az első csengetés után bejelentkezik egy 
      dallam lejátszásával.

      
A hívásra használt telefonkészülék DTMF (TON) üzemmódban kell legyen.

2./ Azonosítás:

A COMMANDER bejelentkezése után meg kell nyomni a négyszámjegyű kódnak megfelelő

gombokat a telefonkészüléken. A helyes kód elfogadását csipogás igazolja vissza.
        Gyári  


Háromszori rossz kód beütése után a berendezés lekapcsolódik a telefonvonalról.          1  2   3   4

3./ Műveletek:
 
Az I/O csatorna sorszámának, majd a művelet kódjának beütése után a készülék végrehajtja a 

kapott utasítást.
Pl.
   1-8      0-3

     Műveleti kódok:  


1
 "BE" kapcsolás / Emelkedő hangsor /  LED világít.



   


0
 "KI"  kapcsolás / Mélyülő hangsor /     LED nem világít.



2
"Időzített BE" kapcsolás, miután a kapcsolás tartamát Óra, Perc, Másodperc-be meg 



kell adni. / Szaggatott emelkedő hangsor /  LED villog  .





Az időmértékek két-két karakterből kell álljanak. Maximális érték: 99 óra 99 perc 



99 másodperc. Pl. 1 óra 25 perc időzítés
          0   1     2   5     0  0






        



           Óra     Perc  Másodperc


3
"Csatorna állapota" (Ki- / Bemenet) visszakérdezhető. A hangjelzésből meghatározható a 



csatorna állapota.

Az utolsó billentyűnyomást követő 30 s elteltével a készülék lekapcsolódik a telefonvonalról, amit rövid hangjelzés ad tudtul.


4./ Azonosító kód megváltoztatása:  Az 1. és 2. pontban leírtak végrehajtását követően




     A    #    gomb megnyomása után az új kód 

          számai beüthetők .


5./ Hívás azonosítás beállítása /Gyári: 1/ "Prioritás"

    *       1      A készülék az első csengetés után bejelentkezik.

     A COMMANDER-rel párhuzamosan nincs fax, vagy üzenetrögzítő a használt telefonvonalon.
     
    *       2    A berendezés csak a második híváskor jelentkezik be. Az első hívást a csengetési visszhang

 
      után (3-nál nem lehet több!) meg kell szakítani és újra kell tárcsázni a készülék számát. A 


    második hívás az elsőt kb. 10 s elteltével, de 1 percen belül kell kövesse, különben a 


       COMMANDER a hívást nem neki érkező üzenetként értékeli.

A fax, vagy üzenetrögzítő 3-nál több csöngetésre kell legyen beállítva, hogy a zavartalan működés 
biztosítva legyen.


6./ Bemenet / Kimenet csatornánkénti megválasztása (Input / Output) /Gyári: 0 / Kimenet
     Igény szerint bármelyik csatorna vezérlő kimenet, vagy érzékelő bemenet lehet.  Bemenetként ha
     GND (-) pontra kapcsoljuk, akkor a csatornaállapot lekérdezésekor „bekapcsolt” állapotot jelez. 
     Ezzel ellenőrizhető, hogy egy kapcsolási művelet valóban megtörtént, vagy sem.


     Csatorna sorszáma     *     *  

0 = Kimenet
1 = Bemenet


   Bemenet hangjelzése:  „BE”  kapcsolt:  Szaggatott magas hang

LED  gyorsan villog











    „KI”   kapcsolt:  Szaggatott mély hang

LED  nem világít


CODE COMMANDER Programozói lap 





        Telefonszám 





          Azonosító kód

                4 számjegyű 
           /1234/




 
   Csatorna sorszáma              1         2         3         4         5         6         7         8




         

           Művelet kód 

                0=KI; 1=BE; 2=Időzítés; 3=Állapot











   
                             Hangsor












      Óra 





       Időzítés
      Perc


           




              Másodperc






               I / O


        Bemenet / Kimenet megválasztása      *    *


             0=Kimenet;   1=Bemenet
    /0/




             Hívás azonosítás 

               1= Első hívásra,   2= Második hívásra     
  *



/1/



   Új azonosító kód                    
  #


          4 számjegyű



Az utolsó gombnyomást követő 30 s után a készülék lekapcsolódik a telefonvonalról ! 

� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���











� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���











_1017740953.unknown

_1017742630.unknown

