




PRC-1  típusú támadásjelzõ sín


Mûszaki adatok: 


Méretek:

440 x 31 x 31 mm


Tápfeszültség:

6 - 14 V DC


Áramfelvétel:

<   1 mA (nyugalmi állapotban)





( 15 mA (riasztási állapotban)


Kimenet:

Potenciálfüggetlen, relé kontaktus / NO; NC /


Relé terhelhetõsége:
24 V DC
max 1 A










 
Üzemmód:
         
Monostabil 




Riasztáskor kb. 10 s-ig jelez, majd visszabillen nyugalmi állapotba


Riasztás jelzés:
A támadásjelzõ sínt ütközésig megnyomva lehet riasztást kiváltani.   A jelfogó

                                   az üzemmódnak megfelelõen kb. 10 s idõtartamra, marad meghúzott állapotban.




A megnyomás a taposósín teljes hosszában, bármely ponton lehetséges.





Szerelése:

A támadásjelzõ sín szét-, illetve összeszerelésekor a sín ütközésig 



összenyomott 
állapotában csavarjuk ki, vagy be a két összefogató csavart.



FIGYELEM!


Ügyelni kell a fedél helyes irányú felszerelésére, különben a támadásjelző nem működik!

Az elektronika a fordított polaritással szemben védett, de ekkor nem mûködik !









          Kijelző LED


 
  Jel












     
    RELÉ


   


 Opto




      NC    C    NO





                  







TAMPER kapcs
+      -   TAMPER






          .






           






    Tápfeszültség 12 VDC 


Szabotázs

