PAGE  
9

ADÉL-16B /WinADÉL-16(32)/  ŐRJÁRATELLENŐRZŐ RENDSZER


Használati  útmutató








   TARTALOMJEGYZÉK 



Bevezetés


A rendszer részei


I. Adattároló


Felszerelés, beállítás



II. Adatgyűjtő kéziműszer


Üzembe helyezés


Órabeállítás


Üzemmódok



Telepellenőrzés



Elemcsere


III. Az ADÉL-16-B őrjáratellenőrző rendszer használata PC-vel


A "WinAdél" program telepítése


Adatok letöltése a kézi adatgyűjtőből


Adatok elmentése


Megnyitás


Vizsgálati időköz


Gyorslista


Dátum, pontos idő beállítása az adatgyűjtőn


Nyomtatás



Az adattárolók PC-ről való beállítása



IV. Technikai adatok


Bevezetés

 Az  ADÉL 16-B az 1994 év óta gyártott, Magyarországon több száz helyen használt Adél 16 őrjáratellenőrző rendszer nagy mértékben megújult, korszerűsödött folytatása. A korszerű számítástechnika 2001-es lehetőségeit figyelembe véve igyekszik megőrizni az előd pozitív tulajdonságait, kiküszöbölve annak esetleges hiányosságait. 

A rendszer részei

Alapkészlet:



- Adattároló



- Adatgyűjtő kéziműszer



- Kiolvasó kábel

PC-s kiegészítők:




- Adatkezelő szoftver ( 3.5"-es hajlékonylemezen, vagy CD-n)



- PC toldat



- Adattároló vezeték


I. Adattároló

Felszerelés, beállítás
-  Az adattároló előlapját a készlethez tartozó kulcs elfordítása után emelje ki. 

-  Az adattárolót a két darab felerősítő furaton keresztül rögzítheti. Ha oszlophoz kívánja erősíteni, akkor érdemes vastagabb (pl. 5 mm-es) anyagból bilincset készíteni, és abba M5 menetet fúrni. Így az adattárolót csak a fedél kinyitása után lehet leszerelni.

-  Felerősítés után helyezzen az adattárolóba egy 9 V-os elemet, pattintsa azt a  helyére. Ügyeljen arra, hogy az elem vezetéke a zár működését ne akadályozza. Ha az elem gyenge, az adattároló néhány másodpercig szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet a cserére.

(Ekkor még hiába nyomja meg a készülék alján a gombot, az hibát jelez!


-  Csatlakoztassa fel a kézi adatgyűjtő műszert, és kapcsolja be. Ezzel megtörténik az adattároló órájának automatikus pontosítása, amit az "ÜZEMKÉSZ" felirat megjelenése jelez. Ettől kezdve az adattároló és az adatgyűjtő órája szinkronban jár, és minden adatgyűjtésnél automatikusan összhangba kerül.

-  Az egyeztetés végeztével  húzza ki az adattárolóból a kéziműszer csatlakozóját. 

Nyomja meg háromszor az adattároló alján lévő nyomógombot. 

-  Ha a fenti művelet rendben megtörtént, ezt egy emelkedő hangmagasságú háromhangú hangjelzés és az adattároló előlapján látható fényjelzés nyugtázza. Ha téves számot nyomott, vagy a gombnyomások között túl hosszú szünetet hagyott, a hibára kéthangú szaggatott hang- és fényjelzés hívja fel a figyelmet. Ekkor az eljárást meg kell ismételni.

-  Az adattároló ezzel működésre kész, az elem élettartama kb. egy év, de ennek "megfelelő" állapotát adatgyűjtéskor ellenőrizheti (alkáli elem használatát ajánljuk).

·  Az adattároló külön karbantartást nem igényel, erősen poros, agresszív környezetben  ajánlatos külön védődobozba  helyezni.

·  Minden adattároló a gyártás folyamán kap egy sorszámot, mely felülírható.

   Az adattároló üzembehelyezése PC-ről is történhet. Ugyancsak PC-ről lehet nevet adni (a sorszámot felülírni) egy-egy adattárolónak. Ez maximum 16 karakter hosszú betű, szám vagy ezek kombinációja lehet. Az adattároló neve és a benne lévő időpontok az elem lecsatlakoztatása után is tovább tárolódnak. (Részletesen a PC-s fejezetnél)

Megjegyzések:

a.)  Az adattárolót úgy szerelje fel - eresz, terelőlemez alá stb.,- hogy közvetlenül eső, hó ne  érhesse. A csavarozandó felületeknél, ha szükséges, alátétekkel, vagy tömítő pasztával gondoskodjon a víz esetleges beszivárgásának megakadályozásáról. 

b.)  A háromszori gombnyomásra azért van szükség, hogy illetéktelenek ötletszerű nyomogatása ne foglalja a tárolókapacitást.


c.)  Az adattároló egy időpont rögzítése után 3 percig nem rögzít újabb időpontot, nem ad "nyugtázó" hangjelzést.

  Erre az időkorlátra azért van szükség, hogy az adattároló által regisztrált utolsó 674 aktiválási időpontot ne lehessen egyszerűen "túlpörgetni".

d.)  Az adattároló a 674 adatnak a memóriába kerülése után, ha új adatbevitel /gombnyomás/ történik, mindig a legrégebbit törli. Így tehát mindig az utolsó 674 adat található az  adattároló memóriájában.


II. Adatgyűjtő kéziműszer

Üzembehelyezés:
-  A készülék szétcsavarozása után helyezzen be egy új, 9 V-os alkáli elemet.

-  Bekapcsolás után először állítsa be az adatgyűjtő óráját. Amíg ezt el nem végezte, az adatgyűjtővel semmilyen egyéb művelet nem végezhető.

-  A műszeren négy nyomógomb található, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

ON/OFF
- ki- bekapcsoló gomb. Ha 4 percig egyik gombot sem nyomják meg, a készülék 


autimatokusan kikapcsol.

     *

- a kiválasztott funkció "rögzítésére" szolgál. ("óraállításnál" léptetés-nyugtázás.)

    

- adatok egyik irányban való léptetésére (időben előre) szolgál.

   

- adatok másik irányban való léptetésére (időben vissza) szolgál.

Megjegyzés: 

  Mindkét, nyíllal jelzett nyomógomb hosszabb idejű, folyamatos nyomásra felgyorsítva változtatja az adatokat. Egyszeri megnyomásra csak egy adat változik. Ez mindkét irányban érvényes.


Bekapcsolás (ON) után az adatgyűjtő kéziműszeren a "LISTÁZÁS" felirat jelenik meg, valamint a pontos idő. Az egyéb üzemmódokat a kéziműszer automatikusan felismeri a csatlakoztatás, illetve a PC-től jövő üzenetek alapján.

Órabeállítás:


  Elemcsere után a készüléken a dátumot és a pontos időt be kell állítani. Ilyenkor az "Órabeállítás" funkció  automatikusan előjön.

-  Az "év" értékénél megjelenik egy pulzáló fekete kurzor. Ugyanekkor az óra megáll.  A szükséges módosításokat a "    " jelzésű gombok megnyomásával hajthatja végre. Ha a hónap, a nap, az óra, vagy a perc beállításán kíván változtatni, akkor lépjen tovább a *-gal és ott hasonlóan járjon el.

-  A perc-beállítás módosítása után az ezen az értéken megnyomott *-nál az óra újraindul "00" másodpercről. Állítsa tehát előre az időpontot, és akkor nyomja meg a *-ot, amikor az Ön órája a megfelelő értékhez ér.

Amennyiben a dátumot vagy pontos időt máskor akarja korrigálni, az alábbiak szerint járjon el:

-  Az  "ON-OFF" gombbal kapcsolja ki a kéziműszert.

-  Nyomja meg újra és tartsa lenyomva folyamatosan 5 másodpercig az  "ON-OFF"  gombot.

   5 másodperc múlva megjelenik az "Órabeállítás" felirat.

-  A fentiek szerint állítsa be a dátumot és a pontos időt. 

Megjegyzés:


A "Dátum - Pontos idő beállítás" PC-ről is elvégezhető. 

Üzemmódok:


a) Adatgyűjtés


- Csatlakoztassa az adatgyűjtőt a kiolvasni kívánt adattárolóhoz, a kiolvasó vezetékkel. Ekkor automatikusan megjelenik az "Őróra üzemkész" felirat, majd az 1-es tárolórekesz neve, sorszáma.

-  Ezután kiválaszthatja, hogy az adattároló melyik rekeszébe kívánja tenni az adatokat. Ez 1-től 16 -ig (Felbővítve 32) szabadon választható, a műszer LCD kijelzőjén ellenőrizhető. A kívánt tárolórekesz sorszámához a nyíllal jelzett nyomógombokkal juthat el. A kéziműszerben egyidejűleg maximum 16, bővített memória esetén 32 őrjáratellenőrző adattároló adatai lehetnek. A tárolórekeszek tartalma tetszés szerint felülírható, de ezáltal az előző tartalom abból a rekeszből automatikusan törlődik. 

-  Miután kiválasztotta a kívánt tárolórekeszt, nyomja meg a *-gal jelzett nyomógombot. Ekkor egy rövid hang- és fényjelzést észlel az adattárolón, a kéziműszer kijelzője pedig egy vízszintesen növekvő "oszloppal" jelzi a kiolvasást. Az adatok kb. 12 másodperc alatt töltődnek át. A folyamat befejeződését  hang- és fényjelzés tudatja. Ekkor a csatlakozót kihúzhatja, az adattárolót bezárhatja, annak adatai a kéziműszerben vannak.

Megjegyzés: ha a csatlakozás nem jó, erről hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn

Az adatok kiértékelése történhet akár az adattároló helyszínén, akár később, nyugodtabb körülmények között. Ezt a "Listázás" üzemmódban végezheti.

b) Listázás


-  A * megnyomása után kiválaszthatja, hogy az adatgyűjtő rekeszei közül melyiknek a tartalmát kívánja kiértékelni. A megfelelő rekesz számát 1-től 16 (32)-ig a "     " jelű gombok segítségével keresheti elő. Az LCD kijelzőn a tárolórekesz sorszáma mellett az adott rekeszben található adattároló elnevezése (vagy sorszáma) is látható 

-  A kívánt rekesz számának megjelenésekor nyomja meg a * gombot. Ekkor kiíródik az őrhely sorszáma (neve) és az, hogy az őrhelyen lévő adattárolóban az elem állapota megfelelő-e, vagy azt ki kell cserélni.


-  Ezután nyomja meg a "    " jelű gombot. Ekkor megjelenik a "Kiolvasás" felirat, valamint az adott őrhelyen az adatgyűjtés elvégzésének időpontja, dátum, óra, perc pontossággal.

-  Ezután újra nyomja meg a "     " jelű gombot. Ekkor megjelenik az utolsó időpont és az ahhoz tartozó dátum, óra, perc, vagyis az az időpont, amikor az őr utoljára aktiválta az adattárolót.

-  Ha megnyomja a "     " jelű gombot, akkor az eggyel korábbi aktiválási időpontot ellenőrizheti, és így tovább visszafelé, összesen 674 időpontot. Előrehaladáshoz a  "­" jelű nyomógombot használhatja. Gyorskereséshez a kettő közül a kívánt iránynak megfelelő gombot folyamatosan nyomja.

Mentés PC-re


  Ebben az üzemmódban lehetőség van az adatok további, számítógépes feldolgozására, kinyomtatására. Használatát külön, kiegészítő tájékoztató ismerteti.

Telepellenőrzés :


-  Ha az adatgyűjtő kéziműszer 9 V-os eleme már nem megfelelő, akkor bekapcsoláskor a kijelzőn "Telep lemerült" felirat jelenik meg. Ekkor cseréljen elemet. Az elem várható élettartama legalább 1 év.

Elemcsere :


-   Kapcsolja ki az adatgyűjtőt. 

-   Elemcseréhez a hátoldalon található 4 db csavart hajtsa ki, majd cserélje ki a 9 V-os elemet. 

-   Csavarozza össze az adatgyűjtőt

Karbantartás


A kéziműszert és csatlakozóját óvja a portól, erős hőtől, ütéstől, nedvességtől, mechanikai sérülésektől.


III. Az ADÉL-16-B őrjáratellenőrző rendszer használata PC-vel

A program telepítése

A kiértékelő program  486-os PC-n (és attól felfelé), Win 95 (és attól felfelé) operációs rendszer alatt futhat. 

a)  A számítógép bekapcsolása és bejelentkezése  után helyezze be az "A" meghajtóba a "WinAdél" 1-es telepítő lemezét.

b)  A "Start/Beállítások/Vezérlőpult/Programok hozzáadása/Telepítés" útvonalon indítsa el a program telepítését. Kövesse a képernyőn megjelenő telepítési útmutatót.

A telepítés végén az asztalon megjelenik a "WinAdél" parancsikon.




Adatok letöltése a kézi adatgyűjtőből


a) Csatlakoztassa a készlethez tartozó kiolvasó kábelt a mellékelt PC "toldat"-hoz, majd azt dugja be a számítógép COMM-PORT-jába  (RS232-es csatlakozó), a másik végét pedig a kézi adatgyűjtő műszerbe . 


Megjegyzés:
  Ha több ilyen csatlakozó van a számítógépen, bármelyik szabad csatlakozó használható, külön konfigurálás nélkül.

Kapcsolja be az adatgyűjtő kéziműszert.

b) A PC-n a program behívása után megjelenő főmenü-n válassza ki az "Adatgyűjtő kiolvasása" lehetőséget (bal felső sarokban), álljon rá az egérrel, és kattintson rá. A csatlakozási idő eltelte után (amit a számítógép jelez) a "Kész" gombot nyomja meg.

Ekkor az adatgyűjtő kéziműszeren és a PC-n egyaránt megjelenik a "LETÖLTÉS" felirat, és mintegy 18 másodperc alatt az adatok áttöltődnek a számítógépbe. A folyamatot egy szegmensekből álló, vízszintesen "növekvő oszlop" jelzi.


Megjegyzés: 
Ha a csatlakozás nem jó, vagy az adatgyűjtő nincs bekapcsolva, erről hibaüzenet jelenik meg a képernyőn.

c) Ha az adatok áttöltődtek a PC-be, ellenőrizze a képernyő felső részének közepén lévő "legördülő menü"-nél a 16  (32) rekesz meglétét. Amelyik rekeszt rákattintással kijelöli, annak a sorszáma megjelenik a "legördülő menü" felett és annak az adatai kiíródnak a képernyő jobb oldalán található listára. Az aktuális (kijelölt) rekesz kiolvasásának időpontja, és az ahhoz tartozó adattároló elemének állapota is látható lesz (jó elem = zöld szín, rossz elem = piros)

d) Húzza ki a csatlakozót az adatgyűjtőből.

Adatok elmentése


  Kétféleképpen lehetséges, a kívánt mód bejelölésével (körben pont), majd a "MENTÉS" gombra való rákattintással:

a.- rekeszenként : ekkor csak a fentebb említett "legördülő menü"-ben kijelölt rekesz tartalma mentődik el a kívánt könyvtárba, névadás után.(Alapként a C meghajtón, a "Program Files" alatt létrejött     WinAdél könyvtár ADÉL nevű alkönyvtára nyílik meg, és a rekesz nevén, a kiolvasás dátumával történik a mentés-- ez a felhasználó által tetszőlegesen módosítható)

b.,- "összes"-ként : ilyenkor minden, a középen látható "legördülő menü"-ben található adattároló tartalma egy név alatt menthető el az aktuális könyvtárba.( Alapként "összes" néven, a mentés dátumával) Ily módon a rekeszek tartalmát tetszőlegesen lehet csoportosítani (pl. naptár szerint, vagy pl. telephely szerint stb…)

Megnyitás


Kétféleképpen lehetséges, a kívánt mód bejelölésével (körben pont), majd a "MEGNYITÁS" gombra való rákattintással:

a./- "újként": ez esetben csak egy , a megnyitó menüben kijelölt adatállomány kerül a középen található "legördülő menü"-be.

b./- "hozzáfűzve": így minden, a megnyitó menüben kijelölt, és rákattintással megnyitott adatállomány bekerül a saját nevén a "legördülő menü"-be, ahonnan kiválasztható. Ebbe a csoportosításba tetszőleges számú adatállomány felvehető (és pl. egy új néven a felhasználónak megfelelő csoportosítás után elmenthető).

Vizsgálati időköz 


Ezt a gombot aktíválva beállíthat egy időtartamot (00:00 ... 23:59-ig), amely szerint vizsgálni kívánja a jobb oldalon található adatlistát. A program megjelöli azokat az időpontokat, melyek között több idő telt el, mint a beállított vizsgálati időköz.

Gyorslista


Ebben a nézeti képben grafikus formában tekinthet át egy nagyobb időtartamot.

Minden naphoz tartozik egy sor, amely oszlopokkal 24 órára van bontva. Minden óra három részre oszlik, 20 perces fínomsággal jelezve, vajon volt e abban a 20 percben aktiválás az adattárolón. Ha meg lett nyomva az adattároló, az ahhoz tartozó rész sötétre satírozódik.

Amennyiben kíváncsi ennek a besatírozott résznek a pontos tartalmára, kattintson rá az egérrel, és a pontos aktiválási időpont(ok), melyek ehhez a 20 perces időrekeszhez tartoznak, egy kis ablakban láthatóvá válnak. 

Ez a lista gyors vizuális áttekintést adhat pl. egy hónap őrzési fegyelméről egy A4-es lapon.

Dátum, pontos idő beállítása az adatgyűjtőn


Ha az adatgyűjtő fel van csatlakoztatva a PC-re, erre a gombra kattintva (bal oldalt alul) a PC órájával azonos beállítás kerül az adatgyűjtőre.

Nyomtatás


Ezt megnyitva akár a részletes, akár a gyorslistáról nyomtathat. Megnyitás után a  bal oldalon a várható "nézeti kép" látható, a jobb oldalon pedig a nyomtatandó időpontok listája, gördítősávokkal. Itt beállíthatja a  nyomtatni kívánt tartományt. Ennek a kezdeti időpontja a lista tetején található "legördülő menüben" az egérrel kijelölhető, a nyomtatási tartomány vége pedig alul, hasonlóképpen.
  A beállítási lehetőséget az "ETTŐL" és az "EDDIG" feliratok jelzik. Mindig csak az aktuális, kijelölt rekesz tartalma nyomtatható. A rekesz száma, neve, a kiolvasás időpontja,és a vizsgálati időköz a nyomtatandó oldal tetején is megtalálható. Ha több oldal a nyomtatandó tartomány, a jobb alsó részen található "KÖVETKEZŐ OLDAL", vagy az "ELŐZŐ OLDAL" gombok segítségével lapozhat.
  A részletes listában az adatok oszlopokban olvashatóak, az időrendi folytatást (ha még van) nyilak jelölik. Ha a listázás közben új évhez érünk, a nyomtatás új fejléctől folytatódik. A nyomtatás a jobb alsó sarokban lévő "NYOMTATÁS" gombbal kezdeményezhető, ilyenkor a megszokott "Windows nyomtatóablak" jelenik meg.

Az adattárolók PC-ről való beállítása


Ezek a műveletek a "főmenü"-ben az adattárolót ábrázoló képen (középen, alul) található "zár"-ra kattintás után végezhetők el.


Megjegyzés:
 A "zár" kinyitása csak akkor lehetséges, ha a megjelenő "jelszó" kérésre helyesen válaszol. (Alaphelyzetben szállításkor ) a jelszó: "winadél", melyet a felhasználó tetszőlegesen megváltoztathat)

Használja a mellékelt, végén piros jelzéssel ellátott ún. "adattároló" vezetéket az eddig használt "kiolvasó-PC-letöltő" kábel helyett. (Megjegyzés: a két kábel nem felcserélhető!) Ekkor a következők végezhetők a felcsatlakoztatott adattárolóval:

a./- "Kiolvasás" :

Az adattároló tartalmának kiolvasására szolgál. Az adattároló kiolvasása egyben üzembe is helyezi azt.


b./- "Üzembehelyezés" :

Lehetővé teszi az elemek behelyezése után, hogy PC-ről helyezze üzembe az adattárolókat.

(Ugyanaz, mintha a kihelyezés után az adatgyűjtőt felcsatlakoztatva végezné el.) Azaz adattároló órája a PC órájával szinkronizálódik, az üzembehelyezés megtörténik.


c./- "Átnevezés":

Ennek a megnyitásával max. 16 karakter hosszú nevet adhat az adattárolónak, mely ettől kezdve akár az adatgyűjtő LCD kijelzőjén, akár a PC-s felületen mint azonosító szerepel. Ehhez használhatja a betűket és a számokat, vagy ezek kombinációit, tetszőlegesen. Az egyéb írásjelek használatát ha lehet, kerülje.(Megjegyzés: ha nem ad nevet az adattárolónak, automatikusan a benne található gyártási sorozatszám lesz az azonosítója)

d./- "Törlés":

Erre a feliratra kattintva törölheti az adattárolóban található adatokat.

A törlés után automatikusan megjelenik az "Átnevezés" ablak.

Az adattárolóval elvégzett beállítás(ok) után zárja be annak fedelét. Ehhez a művelethez kattintson az egérrel az adattároló felett lévő "kulcs" jelre.


IV. Technikai adatok


Adattároló:
Tápfeszültség:



DC 9 V elem (7,5 - 10 V)


Áramfelvétel:



50 mikroamper 


Belső óra pontosság:


± 20 másodperc/hónap


Ajánlott korrekció:


téli, nyári időszámításra való átállásnál


Külön átállítás:


Nem szükséges, szökőév is automatikus


Maximális tárolókapacitás:

Az „utolsó"674 időpont (hónap, nap, óra, perc)


Működési hőmérséklettartomány:
-15 °C - +45 °C


Várható elem-élettartam:

kb. 3000 óra (típustól, hőmérséklettől függően )


Ajánlott elem:



0 °C alatt alkáli 


Méretek:



     70 x 47 mm 


Súly:




cca. 200 g


Adatgyűjtő:

Tápfeszültség:



DC 9 V elem (7,5 - 10 V)


Áramfelvétel:



Kikapcsolva: 40 mikroamper







Bekapcsolva :2 milliamper 


Belső óra pontossága:


±20 másodperc/hónap


Ajánlott korrekció:


téli, nyári időszámításra való átállásnál


Külön átállítás:


nem szükséges


Tárolórekeszek száma:

16 (32-re bővíthető)


Maximális tárolókapacitás:

16 x 674 időpont (hónap, nap, óra, perc)







16 x adattároló sorszám, vagy elnevezés







16 x kiolvasási időpont


PC csatlakozás:


RS-232


Adattároló kiolvasási idő:

cca. 12 másodperc


PC adatátviteli idő:


cca. 18 másodperc 


Működési hőmérséklettartomány: 
0 °C - +35 °C


Várható elem-élettartam:

min. 1000 óra (használattól függően)


Ajánlott elem:



alkáli 


Méretek:



92 x 147 x 52 mm 


Súly:




cca. 100g


Budapest, 2001 április 18.



